Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych – (zamówienie 6 - częściowe)

Cz. I. Dostawa fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8  w Kielcach

Fabrycznie nowa kosiarka wrzecionowa samojezdna ( 1 szt.),  o następujących parametrach technicznych:

- Szerokość całkowita – min 113 cm

- Długość całkowita – min 2120 (wraz z koszem na ścięta trawę)

- Wysokość – min 99 cm

- Szerokość cięcia – min. 90 cm, nie więcej niż 100 cm.

- Wysokość cięcia w zakresie od 6 do 57 mm

- Waga powyżej 340 kg

- Przekładania mechaniczna układu napędowego – system napędu mechaniczny

- Zaczep holowniczy dla doczepienia siedziska operatora

- Cylinder tnący 8 ostrzy ustawionych spiralnie

- Silnik spalinowy na olej napędowy o mocy minimum  4,2 kW z zapłonem elektrycznym (akumulator w zestawie)

- Kosz na ściętą trawę umocowany z przodu kosiarki zdejmowany

- Siedzisko wraz z układem jezdnym dla operatora kosiarki

- Wyłącznik bezpieczeństwa połączony elektrycznie z silnikiem w poręczy sterującej operatora

- Układ przeniesienia napędu z silnika na wał napędowy oraz kasetę tnącą za pomocą kół zębatych i łańcuchów

-Dźwignie hamulcowe ułatwiające manewrowanie skrętowe kosiarki

-Wał tylni odlewany trójdzielny (NIE GUMOWY)

+ zapasowa kaseta tnąca-wrzeciono z 8 nożami

Pozostałe wymagania:

-  rok produkcji - nie starsza niż 2016 r.)

-  okres gwarancji: minimalny 24 miesiące.

Cz. II. Dostawa fabrycznie nowego siewnika wgłębnego perforacyjno punktowego 
na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Fabrycznie nowy Siewnik wgłębny perforacyjny punktowy ( 1 szt.),  o następujących parametrach technicznych:

- Układ samojezdny z układem  hydraulicznym

- silnik benzynowy o minimalnej mocy 6.5 hp (4.85 kw)

- układ sterowania systemem jezdnym z panelu sterowania przy kierownicy

- szerokość robocza min. 60 cm

- przedni wał z układem kolcowym wykonującym otwory do których z podajnika podawane są nasiona

- podajnik na nasiona o pojemności min. 75l

- regulacja wydajności dla różnych rodzajów nasion

- waga max 220kg

- rozmiary maszyny transportowe max.  (dł., szer., wys.) – 150cm x110cm x 90 cm

| - Głębokość robocza - 5 mm - 20 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Prędkość robocza - do 5 km/godz. |  |  |
| - Odległość pomiędzy otworkami - w formie kwadratu, 30 mm |  |  |
| - Ilość otworów na m2 - 990 |  |  |
| - Silnik o mocy - 6.5 KM |  |  |
| - Tylna oś – dyferencjał |  |

Pozostałe wymagania:

-  rok produkcji - nie starszy niż 2016 r.)

-  okres gwarancji: minimalny 24 miesiące.

Cz. III. Dostawa fabrycznie nowej kompletnej  Kasety Szczotki do maszyny wielofunkcyjnej Dennis G860 na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Fabrycznie nowa kompletna Kaseta Szczotki do maszyny wielofunkcyjnej Dennis G860 (1 szt.)

Cz. IV. Dostawa fabrycznie nowych kompletów noży tnących PRECYZYJNYCH do urządzenia Terra Slit – Widenmann o długości 200 mm – 76 sztuk na Stadion Piłkarski

przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Fabrycznie nowy komplet noży tnących PRECYZYJNYCH do urządzenia Terra Slit – Widenmann o długości 200 mm – (76 szt.)

Cz. V. Dostawa fabrycznie nowych pełnych bolców do aeratora

- bolców  pełnych do aeratora o grubości 10 mm i długości min. 200 mm – 30 szt.

- bolców  pełnych do aeratora o grubości 8 mm i długości min. 200 mm – 30 szt.

Cz. VI. Dostawa fabrycznie nowego ręcznego rozsiewacza do nawozów i regulowanym wydatkiem  wysiewu na pompowanych kołach na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

w Kielcach

- Fabrycznie nowy ręczny rozsiewacz do nawozów i z regulowanym wydatkiem  wysiewu na pompowanych kołach.

- Wysiew rotacyjny z przełożenia pod wpływem jazdy o pojemności min. 40 kg.

- Mechanizm otwierania i zamykania przepustnicy wysypu nasion – dźwignią przy kierownicy.