## Załącznik nr 5 do SIWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Ogólny opis zadania i stan obecny

Stadion Piłkarski, na którym ma zostać zamontowany telebim znajduję się w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8. Został oddany do użytku w 2006 roku. Na Stadionie zamontowane zostały dwie analogowe  tablice wyników pokazujące jedynie czas gry i wynik. tablice zamontowane zostały w dwóch przeciwległych narożnikach na konstrukcji pod zadaszeniem stadionu. Są one zasilone napięciem 230V i sterowane z  pulpitu umieszczonego w miejscu sterowania nagłośnieniem i spikera zawodów.

W związku z organizacją Mistrzostw Europy U21 w Piłce Nożnej oraz wymogami UEFA dotyczącymi obiektów na których będą rozgrywane mecze, następuje konieczność zamontowania na obiekcie chociaż jednego telebimu stadionowego.

Przedmiotem zamówienia jest: demontaż elektronicznej tablicy wyników, zakup, dostawa, montaż, konfiguracja systemu poprawnie działającego telebimu stadionowego. Telebim musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż w 2016 roku.

Telebim musi zostać zamontowany na wcześniej wymierzonej i dostosowanej do konkretnego miejsca konstrukcji stalowej (stelażu). Konstrukcja ta musi zostać zamocowana do słupów nośnych w narożniku stadionu wskazanym na zdjęciu (w załączeniu opisu  ).

Telebim będzie się spierał dolną krawędzią na ostatnim rzędzie trybun w miejscu zdemontowanych siedzisk. Przed rozpoczęciem montażu telebimu i konstrukcji Wykonawca jest zobowiązany do demontażu istniejącej tablicy wyników.

Konstrukcja jak i sam telebim muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia uczestników imprezy masowej.  Całość nie powinna przekroczyć całkowitej masy 3 ton.

Telebim będzie zasilony z rozdzielni głównej za pomocą instalacji wykonanej przez Wykonawcę całości przedsięwzięcia. Odległość musi zostać dokładnie  zmierzona przez wykonawcę podczas wizji lokalnej.  Orientacyjna odległość od punktu zasilania telebimu do rozdzielni to 40 metrów.

Montaż telebimu musi odbyć się w okresie nie koligującym z trwającymi rozgrywkami ligowymi i ustalonym z administracją obiektu.

Telebim musi posiadać system zarządzania treścią. System ten musi zostać zlokalizowany w miejscu obecnego sterowania tablicami wyników. Punkt ten oddalony jest od docelowego miejsca telebimu o ok. 150 m. W zależności od zastosowanych technologii transmisja pomiędzy komputerem sterującym, kartami wysyłającymi i odbiorczymi oraz videoprocesorem musi odbywać się po światłowodzie bądź skrętce o odpowiedniej kategorii. Okablowanie będzie poprowadzone w istniejących korytach kablowych. Oprogramowanie zarządzania treścią musi mieć tzw. "oprogramowanie piłkarskie" i mieć m.in. możliwość:

- wyświetlania aktualnego wyniku wraz z czasem gry oraz nazwiskami strzelców goli

- wyświetlania aktualnej transmisji meczu oraz możliwości przerywania jej w określonych przepisami momentach meczu

- wyświetlania powtórek

- wyświetlania reklam i filmów.

Do centrum obsługi zarządzania treścią musi przez wykonawcę zostać przeprowadzona instalacja umożliwiająca wyświetlanie transmisji (z wozu transmisyjnego bądź z anteny emitującej relację).

Telebim musi zostać wykonany w formacie 16:9. Musi, w zależności od parametrów producenta zawierać się w przedziale wysokości od 4,00 do max. 4.30 m (ograniczenia konstrukcyjne) i szerokości wynikającej z proporcji.

2. Parametry telebimu

-Maksymalny rozmiar  piksela -16.00 mm technologia SMD

- Konfiguracja piksela  - 1R,1G,1B

- Minimalna Rozdzielczość ekranu [pix/m2] - 3 906

- Jasność minimalna - 8 000 (cd/m2)

- Minimalne kąty widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/60°), V: 60 (+30°/30°)

- Minimalna odległość wizyjna - 16 metrów

- Maksymalna waga całości wraz z zamontowaną konstrukcją 3 tony.

- Pobór mocy nie większy niż (średni / maks.) [W/m2] 300 / 900

-Regulacja jasności (skala)1- 8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.)

-Ilość kolorów - 68,7 mln

-Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000

-Zasilanie (V, f)230V, 50Hz

-Minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% jasności)  100 000 godzin

-Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54

-Temperatura pracy w zakresach  (min. / maks.) [°C]- 20 / +50

-Wilgotność pracy (min. -maks.) [% RH] 10 / 90

-Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m) bądź światłowód.

- Parametry komputera

Komputer sterujący wraz z zainstalowanym oprogramowaniem zarządzania treścią "oprogramowanie piłkarskie" musi posiadać minimalne parametry :

- procesor czterordzeniowy o częstotliwości nie mniejszej niż 3,4 Ghz na jeden rdzeń

- monitor LCD o przekątnej min. 24 cale

- pamięć ram min. 4 GB

- karta graficzna z wyjsciem DVI o pamięci nie mniejszej niż 2GB i szynie pamięci min. 128MB

system operacyjny WIN 10.

- niezbędne urządzenia peryferyjne (mysz, klawiatura, głośniki)

- dysk twardy o pojemności min. 1TB, o prędkości pracy 7200 obr/min

Komputer musi być w pełni kompatybilny z całością systemu w tym z videoprocesorem oraz kartami wejścia wyjścia.

Opisane parametry stanowią minimalne wymagania Zamawiającego.

- Wymagana gwarancja -  24 miesiące na całość  zamówienia.